CHAPITRE 23

PLAN DE GESTION DES DÉCHETS

# 23.1 Introduction et objectifs

Le présent chapitre présente le Plan de gestion des déchets pour le projet de construction de la raffinerie du Winning Consortium Alumina Guinea (WCAG) à Dobali, dans la Préfecture de Boké, en République de Guinée. Le projet comprend la raffinerie d'alumine, une centrale thermique à charbon, un parc de stockage des résidus de bauxite (boues rouges), des pipelines, des voies d'accès, une prise d’eau, un réservoir et les infrastructures associées susceptibles de générer des déchets durant les phases de construction, d'exploitation et de démantèlement.

L'objectif principal de ce Plan est d'établir une approche pratique et opérationnelle pour l'identification, le tri, la manutention, le stockage, le transport et l'élimination de l'ensemble des flux de déchets générés au cours des phases de construction, d'exploitation et de démantèlement du Projet, conformément à la législation et à la réglementation guinéennes applicables ainsi qu'aux exigences de bonne pratique environnementale.

Le Plan repose sur les principes de gestion fondamentaux suivants :

- Réduction à la source : les activités de construction et d'exploitation sont planifiées de manière à prévenir ou minimiser la production de déchets, grâce à une gestion optimisée des approvisionnements et des stocks ;

- Collecte séparée : les flux de déchets doivent être collectés et stockés séparément selon leur catégorie (recyclable, dangereux, organique, résiduel) ;

- Élimination appropriée : le transport et l'élimination doivent être confiés à des prestataires qualifiés ; tout dépôt non autorisé, stockage à l'air libre, enfouissement ou brûlage non contrôlé est strictement interdit ;

- Traçabilité : des registres de gestion doivent être tenus afin de suivre l'ensemble des déchets, depuis leur production jusqu'à leur élimination finale.

Plus précisément, ce Plan vise à garantir :

- Le confinement et la gestion sécurisés des boues rouges (résidus de bauxite) ;

- La conformité à la réglementation environnementale guinéenne applicable aux déchets dangereux ;

- La protection des sols, les ressources en eau et de la santé des communautés ;

- Des procédures de manutention et d'élimination adaptées aux conditions du site et au périmètre de conception actuel du Projet.

# 23.2 Identification des déchets

Aux fins du présent Plan, les déchets solides sont définis comme les déchets générés par les activités du projet sous forme solide ou semi-solide, nécessitant une collecte, un stockage temporaire, un transfert ou une élimination. Les déchets sont classés en deux catégories : non dangereux (généraux) ou dangereux, comme suit :

Tableau 1 : Catégorisation des déchets

| Catégorie | Sous-catégorie | Exemples |
| --- | --- | --- |
| Non dangereux | Déchets ménagers | Déchets quotidiens des cantines, dortoirs et bureaux |
|  | Déchets de construction | Terrassements, gravats de béton, briques usagées, déchets de bois |
|  | Déchets industriels solides généraux | Matériaux d'emballage, ferrailles, palettes usagées, pneus usagés |
|  | Déchets agricoles / végétaux | Déchets végétaux issus du débroussaillage, de l'aménagement paysager et de l'élagage |
| Dangereux | Déchets dangereux | Huiles usagées, acides et bases usagés, emballages chimiques, matériaux contaminés présentant des propriétés toxiques, corrosives, inflammables, réactives ou infectieuses |

Les flux de déchets ont été identifiés sur la base d'un examen de la documentation technique de conception et des schémas de procédé, classés par phase de projet et par classification (dangereux / non dangereux ; solide / liquide).

## 23.2.1 Phase de construction

Le tableau ci-dessous recense les principaux flux de déchets attendus durant la phase de construction du Projet, en fonction de leur source d'origine et de leur classification (dangereux ou non dangereux).

Tableau 2 : Les principaux flux de déchets attendus durant la phase de construction

| Type de déchet | Description | Source | Classification | Mode de gestion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terres excavées / déblais | Sols et roches issus du débroussaillage, des fondations et de la construction des digues | Terrassements, construction du parc à boues | Non dangereux (inerte) | Réutiliser prioritairement les matériaux excavés pour les remblais, le nivellement et les ouvrages de la raffinerie lorsque leur qualité est conforme. Les matériaux excédentaires ou impropres seront évacués vers un site autorisé, en veillant à prévenir l'érosion et la dispersion des sédiments |
| Gravats de béton | Déchets de béton provenant des fondations, routes et bâtiments | Fondations, routes, bâtiments | Non dangereux (inerte) | Trier et stocker séparément. Réutiliser autant que possible comme matériau de remblai ou de fondation après concassage, ou transférer vers une filière de recyclage ou d'élimination autorisée. |
| Ferraille | Aciers d'armature, chutes d'acier de structure, tuyauteries | Toutes activités de construction | Non dangereux (recyclable) | Collecter et stocker dans une zone dédiée. Valoriser par recyclage auprès d'entreprises agréées afin de maximiser la récupération des métaux. |
| Déchets de bois | Coffrages, palettes, emballages | Toutes activités de construction | Non dangereux (possiblement contaminé) | Réutiliser les coffrages et palettes lorsque possible. Trier le bois non contaminé pour recyclage ou valorisation. Le bois contaminé sera éliminé par une filière agréée conformément à la réglementation. |
| Déchets d'emballage | Cartons, films plastiques, fûts, conteneurs | Livraisons de matériaux | Non dangereux (recyclable) | Mettre en œuvre le tri à la source (carton, plastique, métal, bois). Favoriser la réutilisation des emballages et recycler les matériaux valorisables via des prestataires agréés. Les emballages contaminés seront gérés comme des déchets dangereux. |
| Déchets dangereux de construction | Contenants chimiques vides (peintures, solvants, adhésifs), filtres à huile, chiffons souillés | Travaux de finition, maintenance des équipements | Dangereux | Collecter dans des contenants adaptés, étiquetés et stockés dans une aire sécurisée avec rétention. |
| Déchets ménagers | Déchets alimentaires, papiers, plastiques provenant de la base de vie | Base de vie du chantier | Non dangereux (type municipal) | Collecter dans des conteneurs fermés, assurer le tri des fractions recyclables lorsque possible, puis évacuer régulièrement vers une installation municipale ou un centre de traitement autorisé afin d'éviter les nuisances et les risques sanitaires. |
| Eaux usées / Boues | Provenant des installations sanitaires de la base de vie | Base de vie du chantier | Non dangereux (traitement requis) | Collecter et traiter dans les installations d'assainissement ou de traitement des eaux usées du chantier avant tout rejet. Les boues issues du traitement seront caractérisées puis réutilisées ou éliminées conformément aux exigences réglementaires et aux spécifications du Projet. |

## 23.2.2 Phase de mise en service

Les activités de mise en service généreront des flux de déchets spécifiques liés aux essais et à l'étalonnage des systèmes de la raffinerie, notamment :

- Les produits chimiques usagés issus des procédés de mise en service ;

- Les filtres contaminés ;

- Les débris temporaires de tuyauterie.

## 23.2.3 Phase d'exploitation

Le tableau ci-dessous indique les principaux flux de déchets attendus durant la phase d'exploitation du Projet, générés notamment par les procédés de la raffinerie, de la centrale électrique et des activités de maintenance associées, ainsi que le mode de gestion prévu pour chacun d'eux.

Tableau 3: les principaux flux de déchets attendus durant la phase d'exploitation

| Type de déchet | Description | Source | Classification | Mode de gestion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Résidus de bauxite (boues rouges) | Résidu alcalin solide issu du procédé Bayer | Raffinerie – digestion et clarification | Non dangereux (pH élevé) | Stockage dans le Parc de stockage des résidus |
| Poussières collectées – manutention des matériaux | Poussières de bauxite, de chaux, d'alumine (filtres à manches P1–P44) | Systèmes de manutention des matériaux | Non dangereux | Retour au procédé |
| Poussières collectées – calcination | Poussières d'alumine issues des fours de calcination (P55, P56) | Fours de calcination | Non dangereux | Retour au procédé |
| Produits chimiques de procédé usagés | Floculants expirés, résidus de soude caustique | Stockage chimique de la raffinerie | Dangereux (corrosif) | Doivent être transférés et éliminés par des entités dûment qualifiées ou approuvées par le projet. |
| Huiles usagées | Huiles de lubrification, huiles hydrauliques et de turbine usagées | Centrale électrique, équipements de la raffinerie, flotte mobile | Dangereux | Recyclage (re-raffinage) ou doivent être transférés et éliminés par des entités dûment qualifiées ou approuvées par le projet. |
| Chiffons huileux / absorbants | Contaminés par des hydrocarbures ou des graisses | Ateliers de maintenance | Dangereux | Doivent être transférés et éliminés par des entités dûment qualifiées ou approuvées par le projet. |
| Contenants chimiques vides | Fûts, conteneurs IBC, sacs de produits chimiques | Zones de stockage chimique | Dangereux si résidus présents | Décontamination et recyclage ou élimination pour déchets dangereux |
| Ferraille | Pièces détachées, déchets de maintenance des équipements | Ateliers de maintenance | Non dangereux (recyclable) | Recyclage |
| Déchets électroniques | Ordinateurs et équipements de contrôle obsolètes | Administration, salles de contrôle | Dangereux (composants) | Élimination spécialisée |
| Batteries | Plomb-acide (véhicules / onduleurs) ; alcalines | Véhicules, systèmes d'onduleurs (UPS) | Dangereux | Doivent être transférés et éliminés par des entités dûment qualifiées ou approuvées par le projet. |
| Tubes fluorescents / lampes | Lampes contenant du mercure | Bureaux, bâtiments | Dangereux | Évacuation agréée vers des installations qualifiées, si disponibles |
| Boues de traitement de l'eau | Boues de clarification / filtration | Installation de traitement de l'eau | Non dangereux | Déshydratation et évacuation agréée |
| Boues de traitement des eaux usées | Boues de traitement biologique des eaux usées | Installation de traitement des eaux usées | Non dangereux | Compostage ou évacuation agréée |
| Déchets de laboratoire | Produits chimiques expirés, résidus, verrerie | Laboratoire sur site | Dangereux | Doivent être transférés et éliminés par des entités dûment qualifiées ou approuvées par le projet. |
| Déchets ménagers (bases-vie / bureaux) | Déchets alimentaires, papiers, plastiques, emballages | Bases de vie, bureaux, cantines | Non dangereux | Tri, recyclage, compostage, évacuation agréée |
| Caoutchouc / bandes de convoyeurs | Bandes de convoyeurs usées | Systèmes de manutention des matériaux | Non dangereux | Recyclage si possible, ou élimination agréée |
| Fluides frigorigènes | Issus de la maintenance des systèmes CVC | Systèmes CVC des bâtiments | Dangereux (ODS/PRG élevé) | Récupération et recyclage par un prestataire certifié |

## 23.2.4 Phase de démantèlement (conceptuelle)

Bien que le démantèlement ne soit pas imminent, les flux de déchets suivants ont été identifiés à des fins de planification :

- Aciers de structure démontés (non dangereux, recyclables) ;

- Béton et maçonnerie démolis (non dangereux, inertes) ;

- Produits chimiques de procédé résiduels (dangereux) ;

- Boues rouges stabilisées (gérées conformément au Plan de fermeture du parc à boue rouge) ;

- Sols contaminés des zones de manutention de carburants et de produits chimiques (potentiellement dangereux) ;

- Matériaux réfractaires issus des fours de calcination (potentiellement dangereux selon leur composition) ;

- Équipements électriques, y compris les transformateurs (potentiellement dangereux en cas de présence de PCB).

Les déchets de démantèlement seront en grande partie constitués de matériaux recyclables.

# 23.3 Procédures de manutention et d'élimination

Toutes les activités de manutention et d'élimination des déchets doivent être menées conformément à la Procédure Opératoire Standard de gestion des déchets de WCAG.

## 23.3.1 Manutention des déchets

- Les déchets doivent être triés à la source selon les catégories appropriées (dangereux, recyclable, organique, résiduel) ;

- Les déchets doivent être collectés et stockés dans des conteneurs ou des zones désignées et étiquetées ;

- Les déchets dangereux doivent être stockés séparément des déchets non dangereux ;

- Les zones de stockage temporaire doivent être gérées de manière à prévenir les fuites, déversements, dispersions de poussières et ruissellements ;

- Les déchets doivent être transférés régulièrement afin d'éviter toute accumulation.

## 23.3.2 Élimination des déchets

L'élimination des déchets doit suivre des méthodes définies et n'être assurée que par des entités agréées et qualifiées :

Tableau 4: Procédure d'élimination des déchets

| Type de déchet | Élimination |
| --- | --- |
| Déchets dangereux | - Les déchets dangereux doivent être transférés vers des installations de traitement agréées pour déchets dangereux ; - L'élimination sur site, le brûlage ou l'enfouissement sont strictement interdits ; - Lorsque des options de traitement local ne sont pas disponibles, les déchets doivent être transportés vers des installations externes approuvées. |
| Déchets non dangereux | - Les déchets organiques peuvent être compostés lorsque cela est réalisable, ou éliminés selon des méthodes approuvées ; - Les déchets résiduels doivent être éliminés dans des installations de décharge ou des sites contrôlés approuvés. |
| Matériaux recyclables | - Les matériaux recyclables doivent être transférés vers des installations de recyclage agréées |
| Résidus de bauxite (boues rouges) | - Déposés directement dans le Parc à boue rouge |

# 23.4 Installations de gestion des déchets

Les installations de gestion des déchets relevant du périmètre de conception actuel, ainsi que les installations potentielles de traitement hors site associées au Projet, sont présentées ci-dessous.

## 23.4.1 Installations sur site

### Parc à boues rouges

Pendant les phases de construction et d'exploitation, les résidus de bauxite (boues rouges) seront gérés au sein d'un Parc de stockage de boues rouges spécialement conçu, situé à proximité de la raffinerie. Ce parc sera conçu selon des cellules échelonnées (Phases I à V), avec une hauteur de stockage maximale prévue de 25 m, classé en tant qu'infrastructure de stockage de Classe III. La Phase I comprend une zone dédiée qui fonctionnera comme bassin de régulation des eaux pluviales pendant sa période d'activité.

Toutes les phases du parc intègrent les mesures de protection environnementale suivantes :

- Digues d'ingénierie et dispositifs de contrôle de la stabilité ;

- Systèmes d'étanchéité (géomembranes) limitant l'infiltration vers le sol ;

- Systèmes de collecte des infiltrations et des eaux de percolation ;

- Des puits de surveillance de la qualité des eaux souterraines seront installés simultanément autour du site.;

- Mesures de suppression des poussières et de gestion de surface.

### Recyclage, réutilisation des eaux usées et mesures d'économie d'eau

Afin de réduire la consommation d'eau, le projet prévoit une utilisation en cascade et polyvalente de l'eau, maximisant le recyclage et la réutilisation des eaux usées industrielles. Les principales mesures sont les suivantes :

- L'eau industrielle fonctionne en circuit fermé ;

- Les purges de chaudière sont renvoyées vers l'unité de prétraitement de l'eau brute pour réutilisation ;

- Les eaux de purge issues de l'échantillonnage eau-vapeur sont récupérées dans l'unité de traitement chimique de l'eau ; les rejets de cette unité ainsi que les eaux usées de désulfuration sont réutilisés comme eau de procédé pour la désulfuration, le lavage des sols, le lavage des convoyeurs, l'arrosage du dépôt de charbon, les mélangeurs des silos à cendres et la suppression des poussières ;

- Les eaux usées domestiques, après traitement, sont réutilisées pour l'arrosage des espaces verts et d'autres usages sur site ;

- Tous les équipements sanitaires de l'installation sont des produits économes en eau.

### Aires de stockage temporaire des déchets

En complément du Parc de stockage des résidus de bauxite, le site dispose d'aires dédiées à la collecte et au stockage temporaire des déchets solides générés par les activités de construction et d'exploitation, avant leur transfert vers les filières de valorisation ou d'élimination appropriées :

- Une aire de stockage des déchets dangereux, couverte, dotée d'un dispositif de rétention et d'un accès restreint, permettant de stocker séparément les catégories de déchets dangereux (huiles usagées, produits chimiques de procédé usagés, contenants souillés, batteries, déchets électroniques) dans l'attente de leur enlèvement par un prestataire agréé ;

- Une aire de tri et de stockage des déchets non dangereux recyclables (ferraille, bois, emballages, matériaux d'excavation valorisables), organisée par filière de valorisation ;

- Une zone de stockage des déchets résiduels non recyclables, avant évacuation vers une installation de décharge agréée ;

- Des points de collecte pour les déchets ménagers (bases de vie, bureaux, cantines), avant évacuation régulière vers une installation municipale ou un centre de traitement autorisé.

### Ces aires sont dimensionnées et implantées de manière à limiter la durée de stockage sur site avant transfert, conformément aux principes de traçabilité et de séparation des flux énoncés à la section 23.3.1.

### Zones associées de protection environnementale

- Zone des installations de protection environnementale : Située à l'ouest de la zone principale des ateliers ; accueille le hangar de transfert du gypse, le stockage de pierres, les opérations de broyage, les infrastructures de désulfuration, le stockage et la préparation de l'urée, ainsi que l'installation de traitement des eaux usées de désulfuration.

- Zone de l'installation de traitement de l'eau : Située au sud des bureaux administratifs ; comprend le prétraitement de l'eau brute, les stations de pompage intégrées, les unités de traitement des eaux de condensat, les ateliers de traitement chimique de l'eau et les infrastructures associées.

## 23.4.2 Installations hors site Potentielles

Le tableau ci-dessous indique les installations hors site envisagées pour la prise en charge des déchets ne pouvant être traités ou valorisés sur le site du Projet, en fonction de leur type et de leur localisation.

Tableau 5 : identification des installations hors site destinées a l’élimination et la valorisation des déchets

| Type d'installation | Localisation | Types de déchets acceptés |
| --- | --- | --- |
| Décharge agréée | Préfecture de Boké | Déchets non dangereux (domestiques, inertes) |
| Centre de traitement des déchets dangereux | Conakry | Déchets dangereux (huiles, produits chimiques) |
| Recycleur de ferraille | Boké ou Conakry | Ferraille |
| Recycleur d'huiles usagées | Conakry | Huiles usagées |
| Unité de compostage commerciale | Région de Boké | Déchets organiques |

# 23.5 Registres et supervision

## 23.5.1 Registres des déchets

Le projet doit tenir les registres suivants afin d'assurer la traçabilité de tous les déchets, depuis leur production jusqu'à leur élimination finale. Tous les documents originaux doivent être correctement archivés pendant une durée minimale de trois ans (ou dix ans pour les manifestes de déchets dangereux).

Tableau 6 : registre des déchets

| Registre | Objet | Conservation |
| --- | --- | --- |
| Registre des déchets non dangereux | Suit les quantités générées, stockées, transférées et éliminées par zone source, type de déchet, poids, transporteur, destinataire, mode d'élimination et site | Minimum 3 ans |
| Registre des déchets dangereux | Identique au précédent, avec en complément le numéro de manifeste de transfert et l'entreprise d'élimination | Minimum 3 ans |
| Journal d'incinération | Enregistre chaque session d'incinération : opérateur, heure, poids des déchets à l'entrée, température du four, durée et poids des résidus | Minimum 3 ans |
| Journal de décharge / rejet | Enregistre chaque opération de décharge : date, type de déchet, quantité, opérateur, zone de décharge, état de la couverture de sol | Minimum 3 ans |
| Registre des incidents anormaux et actions correctives | Documente tous les événements anormaux (déversements, dysfonctionnements d'équipement, rejets non conformes) : description, cause profonde, action immédiate, mesure d'amélioration à long terme, date d'achèvement | Minimum 3 ans |

Un manifeste de transfert doit accompagner chaque expédition de déchets dangereux depuis le site jusqu'à leur traitement ou élimination finale, et des certificats signés d'élimination ou de recyclage doivent être obtenus auprès de l'installation receveuse.

## 23.5.2 Supervision et inspection

Le tableau ci-dessous présente le programme de supervision et d'inspection prévu pour assurer le suivi régulier de la gestion des déchets sur le site, en précisant la fréquence de chaque contrôle et le responsable désigné.

Tableau 7: programme de supervision et d'inspection

| N° | Élément d'inspection | Fréquence | Responsabilité |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inspection visuelle des zones hors stockage (routes, zones de travail) pour détecter tout dépôt sauvage de déchets | Quotidienne | Responsable Environnement du Projet |
| 2 | Inspection visuelle des points de stockage et des zones de décharge (le cas échéant) pour détecter déversements ou fuites abandonnées | Quotidienne | Responsable Environnement du Projet |
| 3 | Inspection visuelle visant à vérifier que les déchets sont stockés de manière triée et conforme | Quotidienne | Responsable Environnement du Projet |
| 4 | Suivi des plaintes relatives aux déchets via les activités d'engagement des parties prenantes et les mécanismes de gestion des griefs | Mensuelle | Responsable Environnement du Projet / Responsable des Relations Communautaires |

En cas d'incident anormal (déversement, dysfonctionnement d'équipement, rejet non conforme), des mesures de contrôle d'urgence doivent être mises en œuvre immédiatement. L'incident doit être consigné dans un délai de 24 heures et les actions correctives documentées et suivies jusqu'à leur achèvement.

# 23.6 Conclusion

Le présent Plan de gestion des déchets fournit un cadre structuré et opérationnel pour la gestion de l'ensemble des flux de déchets générés par le Projet.

Les déchets générés par le Projet seront gérés par tri à la source, stockage contrôlé et élimination via des installations agréées, garantissant la protection de l'environnement et la conformité réglementaire.